Subsecretaría de Educación Media Superior

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial

Subdirección de Enlace Operativo en el DistritoFederal

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de servicios No. 50

“Mariano Matamoros Guridi”

Practica  Modulo Buetooth

Objetivo Que el alumno establezca la comunicación a distancia, utilizando su celular como medio de control.

Producto terminado placa Arduino con el módulo Bluetooth H5, y 2 Leds como indicadores

Tipo ejecución Individual/equipo de dos

Tipo evaluación Practica

Fecha de entrega ____________

NOMBRE DEL ALUMNO: __________________________________________________________________

ESPECIALIDAD: _________________________     GRUPO:__________________

TURNO: Matutino/vespertino                                                                                                            CALIFICACION: _______________

Materiales:

Página  https://matematicas-23.cms.webnode.es/practicas

Placa de Arduino

Modulo Bluetooth H5

Protoboard

Dos LEDs

2 resistencias d e300 Ohm

4 jumper Macho-hembra

4 jumper Macho- Macho

Varios cables puente.

Software Arduino

Pasos de Instalacion.

1.- Armar circuito según imagen  Arduino pin 10 is RX, Arduino pin 11 is TX, LED red pin 2, LED green pin 3,

2.- EN TU CELULAR BAJAR UNA APLICACIN DE BLUETOOTH SERIALCOMUNICACION

3.- Colocar modulo HC-5 en programación, quitar  5v, apretar boton de modulo y conextart  5v, durante 5 seg hasta que parpadeo sea lento

4.- Abrir programa de arduino y cargar programa para modificar  modulo HC-5

.

Comprobar que corre correctamente el programa modificar donde está el apellido ONTIVEROS por sus apellido  Y cárgalo. Verificando el puerto de Arduino

5.- Abrir pantalla de Arduino verificar el autoscrol, ambos NL, velocidad 9600, estén activados y comprobar que hay comunicación con el comendo AT.

6.- Aplicar los siguientes comandos.

AT+NAME= ONTIVEROS    colocar tu apellido

AT+PSWD= 1234                    Este es el password para vincular con tu celular

AT+ROLE=0                            el modulo HC-5 se convierte en esclavo

AT+UART= 38400,0,0             Velocidad entre HC-5 y el celular.

AT+RESET                                Se cierra el programa de HC-5.

7.- Verificar que ya este vinculado el celular con el módulo HC-5.

8.- Borrar el programa para HC-5 , y cargar programa del control de los dos LEDS .

9.- checar que trabaje bien

10.- A que distancia se puede operar el modulo

11 pegar foto equipo funcionando.